Настройки компьютера:

- Для воспроизведения телевизионного эфира, транслируемого по технологии IPTV на экране компьютера, рекомендуется использовать программу VLC media player. Скачать её последнюю версию вы можете бесплатно с официального сайта разработчика  www.videolan.org

- Список воспроизводимых каналов телеэфира вы можете получить по ссылке http://www.wbt.ru/wbt/clients/docs/IPTV.m3u

- Стоит отметить, что большинство программ Сетевых экранов (брандмауэры и файрволы) блокируют трафик IPTV – вам необходимо внести в их конфигурацию дополнительные настройки, разрешающие протокол IGMP

- Для одновременного просмотра вещания IPTV и работе в сети Интернет необходимо внести некоторые изменения в конфигурацию вашего компьютера (пример приведен для операционной системы Windows 7):

  - Запустите Командную строку (Пуск → Все программы → Стандартные → Командная строка (выполнить правой кнопкой мыши “Запуск от имена администратора”)

  - В появившемся окне командной строке (черное окно) выполните команду:

ipconfig

Вас интересует основной шлюз подключения по локальной сети (примерный вид 10.255.x.1)

  - Выполните команду:

route add –p 224.0.0.0 mask 240.0.0.0 x.x.x.x metric 1

где x.x.x.x – основной шлюз подключения по локальной сети (который определили в предыдущем пункте)

Настройка оборудование сети FTTB:

- Рекомендуется обновить программное обеспечение (“прошивку”) вашего маршрутизатора (если вы его используете). Последнюю версию прошивки и инструкцию по её обновлению вы можете получить на официальном сайте производителя оборудования (например, D-Link  - www.dlink.ru; ZyXEL - www.zyxel.ru)

- В настройка маршрутизатора необходимо разрешить протокол IGMP (в некоторых моделях оборудование он разрешен по умолчанию)

- Подключение по беспроводной сети Wi-Fi для просмотра вещания IPTV не рекомендуется, ввиду возможного ухудшения качества трансляции