Adsl. Условия подключения

Требования к телефонной линии:

Телефонная линия должна обслуживаться компанией "ВестБалт Телеком".
На телефонной линии не должно быть установлено специального оборудования: устройств защиты от прослушивания, устройств охранной сигнализации и т.п..

Требования к компьютеру абонента:

Процессор с частотой не менее 200 Мгц.
64 и более Мбайта оперативной памяти.
Сетевая карта с интерфейсом Ethernet 10Base-T (при соединении по Ethernet-кабелю) или USB-порт (при соединении по USB-кабелю).
Операционная система Windows 98/2000/XP/NT4 (Service Pack 3 и выше). Под операционной системой Windows NT4 абонентское оборудование применяется только с интерфейсом Ethernet 10Base-T.

Требования к ADSL-модему:

Модем должен быть сертифицированным, работать в режиме Annex A (т.е. для аналоговых линий), и поддерживать спецификации G.DMT и G.Lite, а также технологию PPPoE. Для совместной работы на одной линии телефона и ADSL-модема необходимо иметь сплиттер. ADSL-модем и сплиттер можно взять в аренду у компании "ВестБалт Телеком".

Настройки
Базовые настройки оборудования для подключения к Интернету по ADSL

Указанные в таблице параметры необходимо ввести при настройке подключения к сети ADSL. Обычно эти данные запрашиваются компьютером в процессе настройки драйвера ADSL-модема. Обратите внимание, что указывать IP-адрес вашего компьютера, а также шлюз по умолчанию и адреса серверов доменных имен нет необходимости.

| VPI (Virtual Path Identifier) | 0 |
| --- | --- |
| VCI (Virtual Circuit Identifier) | 33 |
| Тип инкапсуляции | PPP over Ethernet LLCSNAP (RFC2516) |
| Категория сервиса | UBR |
| Режим включения | Bridge |
| Пиковая скорость передачи | Равна скорости связи |
| IP -адрес пользователя и маска подсети | Автоматически назначается провайдером |
| Адрес шлюза по умолчанию | Автоматически назначается провайдером |
| Адреса DNS -серверов | Автоматически назначается провайдером |

Инструкция по подключению к Интернету по ADSL

Данная инструкция описывает последовательность действий по подключению к Интернету по ADSL. Изложенное в ней справедливо для случая подключения с использованием модема OMNI ADSL USB к компьютеру под управлением операционной системы из списка Windows  98, ME , 2000, XP.

Для соединения с сетью Интернет по ADSL необходимо выполнить следующие действия:

- Подключить ADSL-оборудование к телефонной линии.

- Настроить ADSL-модем (установить необходимые драйверы на компьютер и сконфигурировать ADSL-модем).

- Если на вашем компьютере используется операционная система, отличная от Windows XP, необходимо установить драйвера PPPoE на компьютер. При работе с модемом OMNI ADSL USB драйвер PPPoE устанавливается на компьютер совместно с драйверами для модема.

- Настроить соединение PPPoE на компьютере.

- Запустить приложение PPPoE для доступа в Интернет и правильно ввести логин (имя пользователя, username) и пароль (password) в соответствующих полях.

- Дать приложению PPPoE команду подключиться.

### Оборудование, необходимое для подключения к Интернету по ADSL

Для подключения к Интернету по ADSL необходимы:

- Компьютер.

- ADSL-модем.

- Сплиттер (при необходимости, и микрофильтр).

- Кабели для соединения модема с телефонной сетью и компьютером.

Минимальные требования к компьютеру:

- 200 MHz Pentium CPU;

- 64MB RAM;

- USB-порт (при использовании модема OMNI ADSL USB);

Операционная система: Windows 98, ME, 2000, XP.

Подключение оборудования производится в следующей последовательности:

- Подключите сплиттер к телефонной розетке:

Соедините разъем LINE на сплиттере с телефонной розеткой. Если в Вашей квартире установлены телефонные розетки старого образца (пятиштырьковые), то необходимо будет приобрести переходник на евроразъем (RJ11).

- Подключите к сплиттеру телефонный аппарат и модем:

Соедините разъем модема с надписью ADSL с разъемом сплиттера с надписью MODEM, используя телефонный кабель из комплекта поставки. При помощи второго кабеля из комплекта поставки подключите телефонный аппарат к разъему PHONE на сплиттере.

- Установите драйвер модема на компьютере:

Процедура установки драйвера в документации, поставляемой с модемом.

- При необходимости параллельно подсоединить дополнительный телефонный аппарат подключите его через микрофильтр.

Микрофильтр устанавливается в разрыв между телефонной розеткой и телефонным аппаратом.

1

Adsl. Возможные проблемы

После включения микрофильтра телефон не работает

Решение:

Проблема может быть вызвана тем, что некоторые телефонные аппараты, в частности, немецкого производства, не сертифицированные для продаж в России, используют не две средние жилы телефонного кабеля (именно на это рассчитан микрофильтр), а две крайние. В этом случае необходимо переделать разводку телефонных розеток, к которым подключаются микрофильтры и модем, и соединительный кабель на телефонный аппарат.

## Соединение с Интернетом не устанавливается

Решение: Убедитесь в правильности подключения модема к телефонной сети и к компьютеру. На модеме OMNI ADSL USB должны постоянно гореть лампочки "ADSL" и "USB". В случае необходимости, за подробными инструкциями по настройке OMNI ADSL USB обратитесь к Руководству Пользователя OMNI ADSL USB.

Порядок подключения

Чтобы подключиться к Интернету по ADSL, отправьте по электронной почте письмо на адрес sales@wbt.ru  или позвоните по телефону 35-15-55. Сообщите следующие свои данные:

- номер телефона, на который Вы хотите установить ADSL канал;

- ФИО или название организации, на которых зарегистрирован этот номер телефона (полностью);

- адрес, по которому данный телефон расположен;

- номер и дата заключения договора с телефонным оператором;

- установлены ли дополнительные устройства на телефонной линии или сигнализация;

- откуда вы узнали о возможности использования ADSL (реклама в СМИ, письмо от ЗАО "ВестБалт Телеком", информация на счете за телефонные услуги, другое).

Специалисты компании "ВестБалт Телеком" проведут проверку возможности подключения. В случае необходимости будут произведены работы по модификации линии клиента для подключения по ADSL.

После подтверждения возможности использования ADSL:

- с клиентом заключается дополнительное соглашение к основному договору на телефонные услуги;

- предоставляется в аренду ADSL-модем;

- предоставляется информацию по настройке ADSL-соединения на своей стороне;

Клиент настраивает на своей стороне ADSL-соединение, и, при необходимости, устанавливает и настраивает программное обеспечение.